ÉRTÉKESÍTÉSI ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TARTALOM

KULCSRAKÉSZ ÁLLAPOTHOZ

2800 Tatabánya, Hrsz.: 6151/157

ÉPÍTÉSZET, STATIKA:

Alapozás:

Az épület alapozása teherbíró talajra helyezett, hagyományos sávalapozással készül a tartószerkezeti kiviteli tervek szerint. A terepszint eltéréseit a sávalapra épített zsalukőből készült lábazati fal veszi fel. A lábazatot egy 15 cm vastag, vasalt aljzatlemez fogja össze, amely biztosítja az egybefüggő merevítést.

Függőleges teherhordó szerkezetek:

A falazatok egységesen POROTHERM / LEIERTHERM / HELUZ / SILKA (vagy ezekkel egyenértékű) rendszerből készülnek. A külső térelhatároló falak 30 cm-es POROTHERM / LEIERTHERM / HELUZ (vagy ezekkel egyenértékű) tégla. A lakások közötti és a folyosó felőli elválasztó fal 30 cm-es POROTHERM / LEIERTHERM / HELUZ (vagy ezekkel egyenértékű) hanggátló tégla. A válaszfalak és strang elfalazások 10 cm-es POROTHERM / LEIERTHERM / HELUZ / YTONG (vagy ezekkel egyenértékű) válaszfal elemekből válaszfal elemekből készülnek.

Aljzatok:

A talajon fekvő aljzaton 16 cm, a födémszerkezeteken 7 cm-es JUBIZOL (vagy azzal egyenértékű) lépéshangszigetelő réteg felett – átlag 5-6 cm vastagságú burkolat fogadására alkalmas cement esztrich aljzatbeton készül.

Lépcső

A lépcső monolit vasbeton kivitelben készül, a tartószerkezeti kiviteli tervek alapján. A lépcsőkarok és pihenők statikailag méretezettek, helyszíni zsaluzással, vasalással és betonozással kerülnek kivitelezésre.

Födémek:

A szintek között monolit vasbeton rendszerű födém készül a tartószerkezeti tervek alapján, a zárófödém fa szerkezetű födém.

Áthidalók:

Típus Porotherm / LEIER áthidaló elemek használata. Egyedi esetben VB gerendákkal a terheléshez igazodó vasalással és betonozással tartószerkezeti kiviteli tervek alapján.

Tetőszerkezet és héjalás:

Az épületek egy részén lapostető, és ácsolt szerkezetű tető készül. A lapostető lezárás teljesen biztonságos műanyag lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel készül, melyet erre szakosodott szakcég végezhet.

Bádogozás:

A tető bádogos munkái és a homlokzati lefolyócsövek TRIFA vagy festett alumínium lemezből készülnek.

Nyílászárók:

REHAU / KÖMMERLING márkájú kívül antracit, belül fehér külső nyílászárók hőszigetelt három rétegű üvegezéssel, műanyag bukó-nyíló ablakok. REHAU / KÖMMERLING (vagy ezzel egyenértékű) Bejárati ajtók antracit hőszigetelt ajtók. A redőnyöket antracit színben tartalmazza. Az árnyékolás mindenhol gurtnis kivitelben, az 1,8 m-nél szélesebb terasz ajtóknál elektromos távirányítós kivitelben készül. A szúnyoghálókat nem tartalmazza a kulcsrakész ár.

Vízszigetelés:

Az aljzatlemez teljes felületen 1rtg GV – 35-ös talajpára elleni szigetelés készül 10 cm-es egymáshoz összeragasztott toldásokkal.

Hangszigetelések:

A közbenső födémen 7 cm-es lépés hangszigetelő lemez akusztikai réteg készül. Az e felett készülő esztrich kerületén polisztirolhab szalag peremszigetelő sáv kerül elhelyezésre.

Könyöklők:

Műszaki tartalom alapján a lakások külső könyöklői antracit színben lemezből, a belsők műanyagból fehér színben kerülnek beépítésre.

Lakatos szerkezetek, korlátok:

Az erkélyek korlátai és a lépcsőházi korlátok egyedi tüzihorganyzott vagy porfestett lakatos szerkezetek.

Hőszigetelések:

A lapostető hőszigetelése (szálas gyapot) tervben lejtésképző elemekkel készül változó vastagságban. Az erkélyek alján 10 cm-es, oldalán 5 cm-es polisztirol szigetelés készül. A homlokzati vasbeton szerkezetekre 5 cm-es kiegészítő hőszigetelő táblák kerülnek elhelyezésre.

A homlokzatot 15 cm vastag hőszigetelő rendszerrel burkoljuk, felületét színes vékony vakolattal zárjuk. A szigetelő lemezek vastagsága hőtechnikai számítás eredménye, így az összes szerkezet megfelel az érvényes hőtechnikai szabvány előírásainak.

Vakolatok, lábazatok:

A teljes belső vakolás gépi vakolással készül. A vakolás megkezdése előtt a vakolandó felületek éleire horganyzott acéllemez élvédő kerül beépítésre, ezzel biztosítva a sarkok védelmét. A sík vasbeton és fa födémek alsó felülete két réteg glettelés és két réteg fehér színű diszperziós falfestést kap.

Felületképzések:

közösségi terekben vakolt és glettelt falfelületekre fehér színű diszperziós falfestés kerül felhordásra.

A lakásokban két réteg glettelés után két réteg fehér diszperziós falfestés készül.

A fürdőszobák padlófelületén, valamint a fürdőkádak és zuhanyzók melletti oldalfalakon 2 méter magasságig kent vízszigetelés készül, üzemi víz elleni védelemmel.

A TELEK KÖZMŰVESÍTÉSE:

Villanyóra kialakítás:

Az elektromos hálózat csatlakoztatása a kisfeszültségű kommunális elosztóhálózaton keresztül történik. A fogadóhely a telekhatár közelében kerül kialakításra. Minden lakáshoz egy darab, 1×32 A áramerősségű mérőhely kerül kiépítésre.

Azon lakások esetében, ahol a megrendelő a helyszínrajzon feltüntetett módon elektromos autótöltőt választ – felár ellenében (Felár: 1.250.000 Ft + ÁFA) – 3×25 A teljesítményű mérőhely létesül. A felár tartalmaz egy Besen WALLBOX típusú, 11 kW (3×16 A) teljesítményű elektromos autó fali töltőt, 6 méteres Type 2 töltőkábellel. Amennyiben a megrendelő ettől eltérő típusú töltőt kíván beépíttetni, annak beszerzése és kivitelezési helyszínre történő szállítása a megrendelő feladata.

A fogyasztásmérőktől a lakásokig a villamos betáplálás külön-külön, egyedileg szerelt kábeleken keresztül történik. A lakások kismegszakítói a bejárathoz közel kerülnek elhelyezésre

Vízóra akna kialakítása:

Az akna a telekhatár közelében kerül elhelyezésre, amiben egy központi mérőórát szerel fel a területileg illetékes szolgáltató (jelen esetben: Északdunántúli Vízmű Zrt.)

Csatornarendszer bekötése:

Az épület gravitációs rendszerű szennyvízelvezető rendszerrel kapcsolódik a területileg illetékes szolgáltató (jelen esetben: Északdunántúli Vízmű Zrt) rendszerére.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

Csatornázás:

Belső víz-, szennyvízvezetékek műanyag csövekkel aljzatban, illetve falban kiépítve. A belső víz-, és szennyvízvezetékek az építési terven ábrázolt szaniter berendezési tárgyakhoz kerülnek kiépítésre

Ennek megfelelően

- Mosogatóhoz hideg-, meleg víz +szennyvízkiállás,

- Fürdőszobában:

- Zuhanyzó hideg-, meleg víz +szennyvízkiállás;

- WC-hez hideg víz + szennyvízkiállás;

- Mosdókhoz hideg-, meleg víz kiállás (szennyvízelvezetés a káddal közös)

- mosógéphez hideg víz + szennyvízkiállás,

Vízellátás:

A vízhálózat alap- és felszálló vezetékeinek anyaga hg. acélcső, az ágvezetékek anyaga kemény polietilén cső gégecsőbe húzva, vagy ezekkel azonos műszaki színvonalú.

A wc részére a kialakítás biztosított. Terv szerint Grohe Rapid falsík alatti öblítőtartály kerül elhelyezésre.

A lakásokhoz önálló hideg- és melegvíz mérés van biztosítva. A vízmérők a hőmennyiségmérőkkel közösen a lakásban kerülnek elhelyezésre.

Az összes földszinti és penthouse lakásnál kialakításra kerül 1 db fali kerti csap.

Fűtés, hűtés:

A lakások hőenergiáját központi automatikus üzemű hőszivattyú biztosítja. A szabályozást a hőtermelő automatika, és a lakásokba felszerelt termosztát vezérlő egység biztosítja. A lakásokban padló fűtési rendszer készül, padlóban vezetett műanyag vezetékekkel.

A kulcsrakész ár tartalmazza a fan-coil (hűtés) alapcsövezését és szerelési munkálatait. A megrendelő – felár ellenében – a kivitelező által meghatározott készülékek közül választhat.

Szellőzés:

A belső terű fürdők, WC és háztartási helyiségek részére mesterséges elszívás kerül kialakításra (amely fürdők ablakkal rendelkeznek, ott nem). Az elszívó ventilátorok villanykapcsolóról üzemelnek.

A vevők által beépítésre kerülő konyhai páraelszívók részére DN100 mm-es csatlakozást biztosítunk a konyhai falsíkon, melyek önálló gravitációs kürtőre kapcsolódnak, így nincs szükség további tűzgátló berendezés beépítésére.

ELEKTROMOSSÁG, ERŐSÁRAMÚ RENDSZER:

Villamos hálózat és elektromos kiépítés műszaki tartalma

Az ingatlan elektromos hálózata a kisfeszültségű kommunális elosztóhálózatra csatlakozik. A csatlakozási pont (fogadóhely) a telekhatár közelében kerül kialakításra.

Minden lakáshoz egy darab, 1×32 A áramerősségű mért csatlakozási pont (mérőhely) kerül kiépítésre. A mérőhelyekről a lakásokba történő betáplálás egyedileg, külön-külön szerelt réz kábeleken keresztül történik, falban, padlóban és mennyezetben elhelyezett védőcsövekben, teljes körű földeléssel. A lakáson belüli kismegszakítók a bejárat közelében kerülnek elhelyezésre.

Azon lakások esetében, ahol a megrendelő a helyszínrajzon jelölt módon elektromos autótöltőt igényel, felár ellenében (Felár: 1.250.000 Ft + ÁFA) 3×25 A teljesítményű mérőhely kerül kialakításra. A felár tartalmaz egy Besen WALLBOX típusú, 11 kW (3×16 A) teljesítményű elektromos autó fali töltőt, 6 méteres Type 2 töltőkábellel. Amennyiben a megrendelő ettől eltérő típusú töltőt szeretne, annak beszerzése és a kivitelezés helyszínére történő szállítása a megrendelő feladata.

Lakáson belüli elektromos kiépítés

A helyiségekben a dugaljak az alábbi mennyiségben kerülnek kialakításra:

- Nappali: 4 db

- Szobák: 3–3 db

- Konyha: 3 db a pult felett, 1 db a pult alatt, továbbá külön dugalj a hűtő és a páraelszívó számára

- Fürdőszoba: 2 db dugalj

A villanykapcsolók alapesetben szabvány szerelődobozba kerülnek beépítésre, igény szerint mélyített szerelődobozzal alakítjuk ki melyek lehetővé teszik a későbbi Google Nest típusú okosotthon-rendszer telepítését is. Az vezérlés kialakításának többletköltségét egyedileg kell egyeztetni a megrendelő igényeinek megfelelően.

Az épület külső világítása egységes, ennek költsége, valamint kültéri dugaljak kialakítása szintén a kulcsrakész ár részét képezi.

ELEKTROMOSSÁG, GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK:

Telefonhálózat, TV hálózat

A telefonhálózat és a központi TV hálózat részére a lakásokon belül védőcsövezés és vezetékezés készül. A lakószobákban és a nappaliban 1-1 TV csatlakozási végpont, illetve 1 db telefon a nappaliban.

A telefon és internet hálózat a helyi szolgáltató hálózatépítési irányelvei szerinti kialakítással készül. Műszaki tartalma változhat.

A szolgáltatót az elektronikus hírközlési törvény rendelkezései figyelembevételével egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó előfizetői szerződéskötési kötelezettség terheli erre irányuló előfizetői igény esetén.

Kaputelefon (beléptető rendszer):

A lépcsőházi bejárati ajtón – mely elektromos zárral is rendelkezik - történő bejutást felcsengetős, nyomógombos kaputelefon rendszer teszi lehetővé. A beléptetés (a kapuk nyitása) a lakásokból egyetlen gomb megnyomásával történik.

A LAKÁSOK BELSŐ KULCSRAKÉSZ ÁTADÁSA:

A lakások kulcsrakész kivitelezése három választható belsőépítészeti stílusban valósulhat meg a Megrendelő döntése alapján:

BOHO stílus:

KLASSZIKUS stílus:

MODERN stílus:

A vállalkozói szerződés szerinti ár tartalmazza a lakások használatbavételi engedélyének kiadásához szükséges műszaki készültségi szintet, amely az alábbiakat foglalja magában:

- burkolatok elhelyezése (hideg- és melegburkolatok: csempe, járólap, padlóburkolat),

- festés és felületképzés,

- belső nyílászárók (beltéri ajtók),

- armatúrák (csaptelepek),

- szaniterek (mosdó, WC, kád/zuhanyzó stb.),

- villamos szerelvények (kapcsolók, dugaljak stb.).

A szerződéses ár nem tartalmazza:

- falburkolatokat (pl. díszburkolatok, tapéta, dekorpanel),

- beépített bútorokat (pl. gardrób, előszobabútor),

- konyhabútort és hozzá tartozó gépészetet,

- egyéb mozdítható vagy beépített berendezési tárgyakat.

Amennyiben a Megrendelő a fentiektől eltérő, egyedi kulcsrakész kialakítást igényel, úgy a szerződéses áron felül minden ezzel kapcsolatos feladat (tervezés, anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, kivitelezés megszervezése és finanszírozása, valamint a keletkezett hulladék szakszerű elszállítása) a Megrendelő felelőssége és költsége.

AZ ÉPÜLET KÜLSŐ ÁTADÁSA:

A társasház telkén a tereprendezés során a talaj egyenletesen, közel vízszintes síkban kerül elterítésre. A térkő burkolatok kialakítása a jóváhagyott tervek szerinti méretekben, a megjelölt parkolóhelyek számával és megfelelő vízelvezetéssel készül el.

A füvesítés a kulcsrakész ár részét képezi, és a teljes telek zöldfelületére kiterjed. A növényzet vízellátása a lakóközösség feladata.

A telek külső telekhatárára kerítés nem készül. A földszinti lakásokhoz tartozó saját használatú kertrészek elhatárolása ültetett élő sövénnyel történik, egységes megjelenést biztosítva az épülettömb körül, amit maximum 1,2m magasságig lehet növeszteni. A sövény típusát és elrendezését a kivitelező határozza meg; ettől eltérő megoldás alkalmazása nem megengedett a látványkép egységességének megőrzése érdekében.

A kert, a füves területek és a telepített sövény (kerítés) fenntartása, rendszeres gondozása a használatba vételt követően a mindenkori tulajdonos (megrendelő), illetve a társasház közös képviseletének / kezelőjének feladata.

LÉNYEGES TUDNIVALÓK!!!

Az építész alaprajz szerinti méretek nyers” méretek, vakolatlan falak közötti távolságot jelentik

A lakások értékesítési területének számítási módja: az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falél – belüli teljes terület pillérek és strangok nélkül.

A felépítendő lakások alapvetően az építési terv szerint készülnek, jelen „műszaki tartalom” kiegészítésével. Ettől eltérő kivitelezést csak külön térítés ellenében, írásban leadott anyag alapján tudunk vállalni. Ebben az esetben a költségek és a járulékos költségek (helyszínre történő szállítás, beszerzés…stb.) az aktuális építtetőt terhelik.

A közművekkel (víz-, áramszolgáltató) és a szolgáltatókkal (telefon, kábeltv, stb…) történő egyéni előfizetési szerződések megkötése a vevők költsége és feladata.

Az adás-vételi szerződés egyszeri ügyvédi díja, illetve az illetékes Földhivatal felé fizetendő összes tulajdonjog bejegyzési díj a vevőt terheli.

A vevői adásvételi szerződésekhez csatolt műszaki dokumentációk mérvadó sorrendje ellentmondás esetén:

1. Jelen műszaki tartalom

2. Építész tervdokumentáció a lakások és egész épület geometriai kialakítására vonatkozóan (szint alaprajzok)

A városképi és beruházói előírások értelmében az épületre csak a társasház által meghatározott egységes megjelenésű árnyékoló szerkezetek (redőnyök) helyezhetők el.

A Beruházó fenntartja a jogot magának, hogy a leírt anyagokat más, legalább azonos minőségű, és műszaki tartalmú vagy jobb anyagokkal váltsa fel!

A használatbavételi engedélyhez szükséges egész épülete vonatkozó energetikai tanúsítást a GGE Invest Kft beszerzi. Amennyiben egy albetéthez külön energetikai tanúsítást igényel egy építtető, azt is elkészíttetjük, lakásonként 35.000 Ft (ÁFA A.M.) díjért.

A használatbavételi engedély megszerzésének feltétele a konyhabútor beépítése. Ez a vevő feladata. A konyhabútor alsó és felső egyége közötti burkolást nem tartalmazza az ár.

Az építkezés megtekintése

Az építkezés ideje alatt Önnek lehetősége van 3 alkalommal megtekinteni épülő lakását, a Kivitelező által megjelölt időpontban. Az időpontokról műszaki referense előre tájékoztatja Önt és elkíséri a bejárásokra. A munkaterületen tartózkodni előzetes egyeztetés nélkül szigorúan tilos és balesetveszélyes.

Köszönjük megtisztelő bizalmát!

| Megrendelő …………………………………... | Kivitelező képviselője …………………………………... GGE Invest Építőipari Kft Soós Béla Cégszerű aláírás |
| --- | --- |

Mosonmagyaróvár, 2025.08.21.